MIXER MANUAL STARMAX

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Mixer / amestecator pentru adezivi / Profesional

GJ140P-2 / GJ140P-3 / GJ2050-2

# MIXER MANUAL

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți manualul de utilizare înainte de a folosi aparatul, păstrați bine manualul. Nu utilizați aparatul până nu citiți manualul și nu înțelegeți modul de operare și depanare.

## 1. COMPONENTE PRINCIPALE

| UNELTE DE AMESTECARE DUBLE | UNEALTĂ DE AMESTECARE SIMPLĂ |
| --- | --- |
| (1) Unealtă de amestecare (paletă) | (1) Unealtă de amestecare (paletă) |
| (2) Ax de conexiune cu clips de blocare | (2) Ax conexiune unealtă M14 |
| (3) Regulator electronic de viteză | (3) Regulator electronic de viteză |
| (4) Tijă de comutare viteză I/II | (4) Tijă de comutare viteză I/II |
| (5) Buton de blocare în repaus | (5) Buton de blocare în repaus |
| (6) Întrerupător pornire | (6) Întrerupător pornire |
| (7) Carcasă motor | (7) Carcasă motor |

## 2. DESCRIERE PRODUS

Mixerul este un mixer electric de putere, echipat cu unealtă de amestecare dublă cu rotație inversă (sunt disponibile și unelte simple). Este utilizat pentru amestecarea materialelor de construcții și a materialelor chimice, pentru amestecarea rapidă și temeinică chiar și a materialelor grele, în special a materialelor dificile, precum mortarul cu densitate mare, materiale de construcție uscate sau amestecuri de mai multe tipuri. Sunt disponibile diferite unelte de amestecare pentru mixer, iar diferitele trepte I/II de viteză răspund cerințelor diverselor materiale de amestecat.

## 3. ATENȚIONĂRI

Vă rugăm să citiți și să urmați aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Pot apărea rezultate imprevizibile dacă nu le respectați! Pentru siguranța oamenilor și a aparatului, respectați-le!

(1) VERIFICAȚI situația de siguranță atunci când aparatul este în funcțiune!

(2) OPERAȚI aparatul într-un spațiu de lucru adecvat!

(3) ȚINEȚI alte persoane departe de spațiul de lucru!

(4) EVITAȚI ca aparatul să fie afectat de umezeală atunci când funcționează!

(5) ASIGURAȚI o iluminare suficientă a spațiului de lucru!

(6) VERIFICAȚI ca sursa/tensiunea de alimentare să fie aceeași cu cea indicată pe eticheta aparatului!

(7) VERIFICAȚI dacă aparatul are protecție la împământare!

(8) Aparatul NU TREBUIE supraîncărcat!

(9) Cablu electric NU TREBUIE să fie prea departe de aparat. NU trageți de cablu pentru a scoate ștecherul din priză! Protejați cablul de căldură, umezeală și zgârieturi!

(10) UTILIZAȚI numai cablu fără defecte și cu ștecher intact!

(11) SCOATEȚI cablul din priză atunci când aparatul nu este utilizat, întreținere sau schimbarea uneltei de amestecare!

(12) NU amestecați materiale inflamabile sub 21°C!

(13) NU utilizați solvenți pentru curățarea uneltelor! Altfel există risc de explozie!

(14) NU instalați și nu folosiți aparatul în medii inflamabile sau explozive! Altfel există pericol de explozie!

(15) NU utilizați tambur de amestecare glisant sau mobil!

(16) NU porniți aparatul până ce uneltele de amestecare nu sunt în tambur!

(17) NU lăsați aparatul să funcționeze în gol!

(18) NU scoateți materialul din tambur până aparatul nu este oprit! NU introduceți mâna în tambur în timpul funcționării!

(19) NU porniți aparatul dacă în tambur se află materiale uscate sau obiecte lipite!

(20) Aparatul nu va ceda dacă este utilizat corect!

(21) Purtați ochelari de protecție și cască atunci când folosiți aparatul!

(22) Folosiți numai piese de schimb originale pentru întreținere!

## 4. ALEGEREA UNELELOR DE AMESTECARE

Pentru mixerul cu unelte de amestecare cu rotație dublă inversă, furnizăm unealta de amestecare P1.

P1: utilizare intensă, multifuncțional, potrivit pentru materiale foarte vâscoase, mortar, nisip cuarț amestecat cu linii epoxidice, vopsele rezistente la căldură etc. De asemenea, este potrivit pentru materiale subțiri.

Pentru mixerul cu unealtă simplă de amestecare, furnizăm unealta K3 ca echipament standard. Uneltele de amestecare K1-K10 sunt de asemenea disponibile pentru utilizări speciale, există conexiune cu șurub M14 sau cuplaj rapid hexagonal.

## 5. ÎNTREȚINERE

Întreținerea corectă a aparatului poate prelungi durata de viață; butonul de comandă trebuie să fie mereu în stare bună de funcționare și întreținut corespunzător. Uneltele de amestecare trebuie curățate după terminarea lucrului sau dacă nu sunt folosite o perioadă lungă de timp. De obicei, apa curată sau nisipul de cuarț pot curăța bine uneltele de amestecare. Nu aplicați solicitări mecanice asupra aparatului, cum ar fi lovituri, deoarece pot apărea daune inevitabile.

- Arborele de amestecare trebuie să fie întotdeauna protejat împotriva m urdăriei;

- Gaura hexagonală trebuie să fie acoperită cu capac de protecție;

- Orificiul de ventilație al motorului nu trebuie acoperit în timpul funcționării; nu trebuie să existe materiale inflamabile în apropierea aparatului;

- Orificiul de ventilație trebuie curățat frecvent;

- Numai piese originale trebuie folosite în acest aparat.

Periile de carbon trebuie verificate și întreținute după fiecare 60 de ore de funcționare. Dacă peria este uzată, înlocuiți-o imediat. Instrucțiunile detaliate de înlocuire sunt prezentate în imagini:

Imaginea 1: Opriți alimentarea și demontați carcasa motorului.Imaginea 2: Scoateți placa și înlocuiți peria de carbon.

# 6. OPERAȚIUNE

## (1) AMESTECARE DUBLĂ

Imaginea 3: Aliniați canalul uneltei de amestecare (L) cu arborele canelat (L) și introduceți în arbore.

Imaginea 4: Strângeți uneltele de amestecare conectate la arborele canelat cu cheia.

Imaginea 5: Procedura pentru celelalte unelte de amestecare (R) este aceeași.

## (2) AMESTECARE SIMPLĂ

Imaginea 6: Scoateți cele două părți ale uneltelor de amestecare din cutie.

Imaginea 7: Asamblați cele două părți împreună.

Imaginea 8: Strângeți cu cheia până când este fixat corespunzător.

Imaginea 9: Montați uneltele de amestecare M14 pe arborele de ieșire.

Imaginea 10: Rotiți șurubul uneltelor de amestecare în direcția poziției vechi, iar unealta de amestecare este fixată.

## Tipul doi: Cuplaj rapid

Imaginea 11: Trageți manșonul în jos 5–7 mm, montați paleta pe arbore. Aceeași acțiune pentru cealaltă paletă.

Imaginea 12: Manșonul va reveni în poziția inițială. Paleta a fost fixată.

Observație: Puteți inversa cele două palete (dreapta ↔ stânga) pentru a schimba direcția de amestecare a lichidului.

## (3) PORNIREA APARATULUI

Apăsați mai întâi butonul de blocare în repaus, apoi apăsați butonul de pornire.

Instrucțiuni pentru reglarea mecanică a vitezei:

A. Când aparatul este oprit, rotiți butonul pentru a schimba viteza;

B. Dacă nu puteți finaliza schimbarea vitezei doar prin rotirea butonului, rotiți ușor paletele și schimbați viteza.

Instrucțiuni pentru reglarea electronică a vitezei:

Porniți mai întâi întrerupătorul de alimentare, apoi rotiți regulatorul situat pe mânerul stâng pentru a seta viteza dorită.

## (4) OPRIREA APARATULUI

Eliberați butonul de pornire pentru a opri aparatul.

# PIESE DE SCHIMB PENTRU ZY-HM-160

| PATR | Descriere | Cant. | PATR | Descriere | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Șurub ST3.9×30 | 4 | 41 | Carcasă | 1 |
| 2 | Capac spate | 1 | 42 | Șurub ST2.9×10 | 2 |
| 3 | Bază | 1 | 43 | Regulator | 1 |
| 4 | Șurub ST3.9×10 | 2 | 44 | Știft 4×8 | 2 |
| 5 | Suport vas | 2 | 45 | Roată dințată mare | 2 |
| 6 | Cadru perie | 2 | 46 | Blocare arbore 14 | 2 |
| 7 | Perie carbon | 2 | 47 | Rulment 628/8 | 2 |
| 8 | Element de legătură | 2 | 48 | Roată activă nivel 3 | 1 |
| 9 | Ștecher cablu | 1 | 49 | Roată condusă nivel 2 | 1 |
| 10 | Manșon cablu | 1 | 50 | Carcasă | 1 |
| 11 | Cleme cablu | 2 | 51 | Ax roată nivel 2 | 1 |
| 12 | Șurub ST3.9×12 | 5 | 52 | Ax roată nivel 3 | 1 |
| 13 | Condensator | 1 | 53 | Roată condusă nivel 1 | 1 |
| 14 | Întrerupător | 1 | 54 | Blocare arbore 10 | 1 |
| 15 | Garnitură impermeabilă | 1 | 55 | Garnitură plată | 4 |
| 16 | Stator | 1 | 56 | Șaibă arc | 4 |
| 17 | Carcasă | 1 | 57 | Șurub M5×50 | 4 |
| 18 | Rulment 6000 | 2 | 58 | Șurub ST3.9×14 | 13 |
| 19 | Șurub ST4.8×70 | 4 | 59 | Capac mâner | 1 |
| 20 | Rotor | 1 | 60 | Capac ventilator | 1 |
| 21 | Parbriz | 1 | 61 | Arbore cu roată bloc 8 | 1 |
| 22 | Șurub M4×6 | 6 | 62 | Blocare gaură 16 | 2 |
| 23 | Rulment 6001 | 1 | 63 | Roată rulment | 1 |
| 24 | Capac mijlociu | 1 | 64 | Gaura cu roată bloc 16 | 1 |
| 25 | Absorbție ulei | 1 | 65 | Blocare arbore 12 | 2 |
| 26 | Garnitură de ulei | 1 | 66 | Tijă tragere viteză | 1 |
| 27 | Capac depozitare | 1 | 67 | Blocare gaură 28 | 2 |
| 28 | Garnitură plată | 4 | 68 | Arc regulator | 1 |
| 29 | Garnitură elastică | 3 | 69 | Bilă de oțel 4 | 2 |
| 30 | Șurub M3×10 | 4 | 70 | Întrerupător viteză | 1 |
| 31 | Arbore de ieșire | 1 | 71 | Șurub M4×14 | 2 |
| 32 | Pană 5×10 | 2 |  |  |  |
| 33 | Set legătură | 2 |  |  |  |
| 34 | Blocare gaură 42 | 2 |  |  |  |
| 35 | Inel praf | 2 |  |  |  |
| 36 | Rulment 6004 | 2 |  |  |  |
| 37 | Blocare arbore 20 | 2 |  |  |  |
| 38 | Rulment 6002 | 2 |  |  |  |
| 39 | Blocare arbore 15 | 2 |  |  |  |
| 40 | Arbore mijlociu | 1 |  |  |  |

# PIESE DE SCHIMB PENTRU ZY-HM-150

| PATR | Descriere | PATR | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Șurub ST3.8×13 | 42 | Cablu |
| 2 | Capac spate | 43 | Manșon |
| 3 | Capac perie carbon | 44 | Placă presiune |
| 4 | Perie carbon | 45 | Condensator |
| 5 | Suport perie | 46 | Întrerupător |
| 6 | Carcasă | 47 | Rulment 628 |
| 7 | Stator | 48 | Roată activă nivel 3 |
| 8 | Șurub ST4.8×55 | 49 | Roată condusă nivel 2 |
| 9 | Mâner superior | 50 | Roată condusă nivel 3 |
| 10 | Reglaj viteză | 51 | Roată activă nivel 2 |
| 11 | Colț suport | 52 | Roată condusă nivel 1 |
| 12 | Mâner inferior | 53 | Seeger 10 |
| 13 | Suport rulment | 54 | Seeger 8 |
| 14 | Rulment 608 | 55 | Seeger 16 |
| 15 | Rotor | 56 | Roată rulment |
| 16 | Șurub M4×16 | 57 | Seeger 16 |
| 17 | Rulment 6001 | 58 | Seeger 12 |
| 18 | Inel de pâslă | 59 | Placă schimbare viteză |
| 19 | Capac mijlociu | 60 | Seeger 28 |
| 20 | Șurub ST4.8×30 | 61 | Arc |
| 21 | Cordaj | 62 | Bilă 4 |
| 22 | Șaibă ulei | 63 | Buton schimbare viteză |
| 23 | Capac port ulei | 64 | Șurub M4×14 |
| 24 | Șaibă plată |  |  |
| 25 | Șaibă arc |  |  |
| 26 | Șurub M3×10 |  |  |
| 27 | Ax |  |  |
| 28 | Pană 5×10 |  |  |
| 29 | Inel de contact |  |  |
| 30 | Seeger 42 |  |  |
| 31 | Capac praf |  |  |
| 32 | Rulment 6004 |  |  |
| 33 | Seeger 20 |  |  |
| 34 | Rulment 6002 |  |  |
| 35 | Seeger 15 |  |  |
| 36 | Arbore mijlociu |  |  |
| 37 | Cutie de viteze |  |  |
| 38 | Șurub M5×25 |  |  |
| 39 | Știft 4×8×8 |  |  |
| 40 | Roată dințată mare |  |  |
| 41 | Seeger 15 |  |  |

# PIESE DE SCHIMB PENTRU ZY-HM-140

| PATR | Descriere | Cant. | PATR | Descriere | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Șurub ST3.9×30 | 4 | 40 | Șaibă plată 5 | 8 |
| 2 | Capac spate | 1 | 41 | Cutie de viteze | 1 |
| 3 | Ornament | 1 | 42 | Știft 4×8×8 | 2 |
| 4 | Șurub ST3.9×10 | 2 | 43 | Șurub ST2.9×10 | 4 |
| 5 | Placă protecție termică | 1 | 44 | Rulment 628/8 | 2 |
| 6 | Suport perie | 2 | 45 | Reglaj viteză | 1 |
| 7 | Perie carbon | 2 | 46 | Roată condusă nivel 3 | 1 |
| 8 | Capac perie carbon | 2 | 47 | Roată activă nivel 3 | 1 |
| 9 | Cablu de alimentare | 1 | 48 | Roată activă nivel 2 | 1 |
| 10 | Manșon | 1 | 49 | Carcasă motor | 1 |
| 11 | Placă presiune | 1 | 50 | Roată dințată mare | 1 |
| 12 | Șurub ST3.9×12 | 6 | 51 | Seeger 15 | 1 |
| 13 | Condensator | 1 | 52 | Rulment HK1010 | 1 |
| 14 | Întrerupător | 1 | 53 | Șurub M5×22 | 1 |
| 15 | Garnitură impermeabilă | 1 | 54 | Șurub ST3.9×14 | 13 |
| 16 | Stator | 1 | 55 | Capac mâner | 1 |
| 17 | Suport rulment | 1 | 56 | Capac ventilator | 1 |
| 18 | Rulment 6000 | 2 | 57 | Seeger 17 | 1 |
| 19 | Șurub ST4.8×70 | 4 | 58 | Seeger 35 | 1 |
| 20 | Rotor | 1 | 59 | Seeger 10 | 1 |
| 21 | Ghidaj aer | 1 | 60 | Rulment 6003 | 1 |
| 22 | Șurub M4×6 | 4 | 61 | Roată activă nivel 1 | 1 |
| 23 | Rulment 6001 | 1 | 62 | Roată condusă nivel 2 | 1 |
| 24 | Cap intermediar | 1 | 63 | Ax | 1 |
| 25 | Șaibă ulei | 1 |  |  |  |
| 26 | Capac ulei | 1 |  |  |  |
| 27 | Șaibă plată | 4 |  |  |  |
| 28 | Șaibă arc | 3 |  |  |  |
| 29 | Șurub M3×10 | 4 |  |  |  |
| 30 | Ax | 1 |  |  |  |
| 31 | Pană 5×10 | 2 |  |  |  |
| 32 | Buton schimbare viteză | 1 |  |  |  |
| 33 | Arc | 1 |  |  |  |
| 34 | Bilă 4 | 2 |  |  |  |
| 35 | Seeger 28 | 1 |  |  |  |
| 36 | Tijă schimbare viteză | 1 |  |  |  |
| 37 | Capac ulei 21×26×5 | 1 |  |  |  |
| 38 | Șurub M5×30 | 4 |  |  |  |
| 39 | Șaibă arc 5 | 8 |  |  |  |

# PIESE DE SCHIMB PENTRU ZY-HM-130

| PATR | Descriere | PATR | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Șurub ST3.8×13 | 42 | Ax inițiativă nivel 3 |
| 2 | Capac spate | 43 | Roată condusă nivel 2 |
| 3 | Capac perie carbon | 44 | Roată dințată mare |
| 4 | Perie carbon | 45 | Seeger 15 |
| 5 | Suport perie | 46 | Rulment HK1010 |
| 6 | Carcasă | 47 | Seeger 17 |
| 7 | Stator | 48 | Seeger 35 |
| 8 | Șurub ST4.8×55 | 49 | Seeger 10 |
| 9 | Mâner superior | 50 | Rulment 6003 |
| 10 | Reglaj viteză | 51 | Roată activă nivel 1 |
| 11 | Colț suport | 52 | Roată condusă nivel 2 |
| 12 | Mâner inferior | 53 | Ax |
| 13 | Suport rulment |  |  |
| 14 | Rulment 608 |  |  |
| 15 | Rotor |  |  |
| 16 | Șurub M4×16 |  |  |
| 17 | Rulment 6001 |  |  |
| 18 | Inel de pâslă |  |  |
| 19 | Capac mijlociu |  |  |
| 20 | Cordaj |  |  |
| 21 | Șaibă ulei |  |  |
| 22 | Capac port ulei |  |  |
| 23 | Șaibă plată 3 |  |  |
| 24 | Șaibă arc 3 |  |  |
| 25 | Șurub M3×10 |  |  |
| 26 | Șurub M4×14 |  |  |
| 27 | Buton schimbare viteză |  |  |
| 28 | Bilă 4 |  |  |
| 29 | Arc viteză |  |  |
| 30 | Seeger 28 |  |  |
| 31 | Tijă schimbare viteză |  |  |
| 32 | Capac ulei 21×26×5 |  |  |
| 33 | Cablu |  |  |
| 34 | Manșon |  |  |
| 35 | Cutie de viteze |  |  |
| 36 | Placă presiune |  |  |
| 37 | Știft 4×8×8 |  |  |
| 38 | Condensator |  |  |
| 39 | Întrerupător |  |  |
| 40 | Rulment 628/8 |  |  |
| 41 | Roată activă nivel 3 |  |  |